注意事项

1  必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。

2   确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。

3   不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。

4   将控制器的接线地端子可靠接地，否则有触电危险。

5   通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。

6   在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行

否则有触电 的危险。

7   防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部

否则有火灾及损坏财务的危险。

8   主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好

否则有损 坏财物的危险。

3、端子功能

| 端子名称 | 电缆线号（颜色） | 端子功能说明 |
| --- | --- | --- |
| L / N / 接地 | 褐色/兰色/黄绿 | 单相交流电源输入端子 |
| U / V / W | U/V/W | 电机接线端子 |
| 1 | 2# | 开门命令常开输入（NO） |
| 2 | 3# | 关门命令常开输入（NO） |
| 3 | --* | 开门限位常闭输入（NC） |
| 4 | --* | 关门限位常闭输入（NC） |
| 8 | 1# | 开关门输入公共端（COM） |
| 9 | 红色 | 电源 +12VDC |
| 10 | 兰色 | 编码器 A相 |
| 11 | 绿色 | 编码器 B相 |
| 12 | 黑色 | 电源 0VDC |
| C2-C3 | 4# | 到位输出公共端 |
| B2 | 5# | 开门到位常闭输出（NC） |
| B3 | 6# | 关门到位常闭输出（NC） |
| C1 | 备用 | 故障 输出公共端（COM） |
| B1 |  | 故障 常闭输出（NC） |
| A1 |  | 故障 常开输出（NO） |

注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内

4、按键名称和基本操作

4、1 按键名称

| 键名 | 功能说明 |
| --- | --- |
|  | 模式dr , fr , 参数p和d , 参数n的切换 |
|  | 选择数据监视模式和数据写入确认 |
|  | 数据或功能码的递增 |
|  | 数据或功能码的递减 |
|  | 面板控制下用于启动运行操作 |
|  | 面板操作方式下用于停机和复位操作 |

5、接线图

注意:

1.与上位机配线时,请将动力线与控制线分开走线.

2.在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

6、开关门过程说明

6、1 开门过程

1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28，加速到开门低速频率  P15，进入开

门起始低速运行。

2、当门位置脉冲d03时，开始以目标频率值为d16、加减速时间为d29，进入

开门高速运行（高速段一般设置为一段，即：d16、d17、d18、d19设置为

相同值）。

3、当门位置脉冲d07时,开始以目标频率值为d20、加减速时间为d33,进入开

门结束低速运行。

4、当门位置脉冲d08时，开始以保持频率d21、保持电流d40进入门到位力矩保持。

注意：

1、开门高速段一般设置为一段即：d16=d17=d18=d19,对应的加减的参数 d31、

d32和d33将不起作用。

2、通过调节：各段的运行频率、加减速时间或门的脉冲位置点，实现开门的运行曲线。该系统以开门到位为门位置脉冲的100%，关门到位为门位置脉冲的0%。

3、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1到499(sec),当设置为0时，则长期保持。

4、若低速段开门力矩较小，可以适当加大P05的值。

6、2  关门过程：

1、以力矩提升为P05、加减速时间为d34，加速到开门低速频率  d22，进入关

门起始低速运行。

2、当门位置脉冲d09时，开始以目标频率值为d23、加减速时间为d35，进入

关门高速运行（高速段一般设置为一段，即：d23、d24、d25、d26设置为

相同值）。

3、当门位置脉冲d13时,开始以目标频率值为d27、加减速时间为d35,进入关

门结束低速运行。

4、当门位置脉冲d02时，开始以保持频率d14、保持电流d41进入门关到位力 矩保持。

注意：

1、关门高速段一般设置为一段即：d23=d24=d25=d26,对应的加减的参数d36、d37和d38将不起作用。

2、通过调节：各段的运行频率、加减速时间或门的脉冲位置点，实现关门的运行曲线。该系统以开门到位为门位置脉冲的100%，关门到位为门位置脉冲的0%。

3、关门到位保持频率为d14,保持电流为d41。保持时间为d42,范围为0.1到499(sec),当设置为0时，则长期保持。

4、关门过程中当有卡门阻力大于设定值（过载）时，执行开门。设定参数为：p64(低速区)、p65(高速区)、高低速区的分界频率参数p66。参数p64、p65的设定越大，执行开门的卡门阻力越小。

5、若低速段关门力矩较小，可以适当加大P05的值。

7、基本调试1

门机出厂前已经完成门宽自学习和功能参数的设置。根据需要，用户可以对

照开关门运行曲线图和对应的参数，调节开关门的运行曲线。

- 设置控制方式为面板键盘方式：p08=1。

- 对照开关门运行曲线图和对应的参数（第5、6页），调节开关门运行曲线

- 按 +RUN或+RUN (先按键后按RUN键，以下相同操作)查看开/关门的运行曲线。

- 设置控制方式为端子控制方式：p08=2（出厂设置）。

8、基本调试2

在更换电机、编码器、到位开关逻辑（NO/NC）或重新进行门宽自学习时请确认以下步骤：

- 1 输入输出信号监控(参数n16、参数n17)的确认

参数n16为输入信号的监控包括: 1~9。

参数n17为输出信号的监控包括:开限位输出、关限位输出、故障输出。

1-----开门指令信号   /       故障输出信号

2-----关门指令信号   /   开限位输出信号

3-----开到达信号      /    关限位输出信号

4-----关到达信号

5-----光幕/触板信号

6-----开变速信号

7-----关变速信号                                     注意：监视信号5、6、7出厂时

8-----编码器A相                                                 未定义，此处不予以监控。

9-----编码器B相

按  键切换到n 参数模式,然后按或 键得到对应的监控参数

再按，可观察输入输出信号的状态。

8、2 输入端子的逻辑（NO/NC）设定的确认

输入信号逻辑设定参数---P43

1、设定值：    0----信号端子与输入公共端闭合时，此时该信号有效（NO）。

1----信号端子与输入公共端断开时，此时该信号有效（NC）。

2、设定方法：0—15bit 的10进制数输入

设定值权=合计值（作为设定值）

例如：开到达输入信号 、关到达输入信号设置为：NC ；其他为：NO

则设定值P43=016+08+04+12+11=3

| 信号名 | （不设定） | 开变速 | 关变速 | 光幕/触板 | 开到位 | 关到位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子号 | ------ | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 权（BIT ） | 5—15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 设定值 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 合计值 | 0 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

8、3 运行控制设定的确认

| P08设定值 | 控制方式 |
| --- | --- |
| 0 | 面板操作（RUN/STOP） |
| 1 | 面板操作（+RUN、+RUN、STOP） |
| 2 | 端子（NO：1、2） |
| 3 | 通信(通信端子) |

8、4 频率控制设定的确认

| P09设定值 | 控制方式 |
| --- | --- |
| 0 | 手动(在Fr模式下设定频率) |
| 1 | 编码器方式 |
| 2 | 编码器方式的循环运行 |
| 3 | 编码器方式的门宽自学习 |
| 4 | 4个位置开关方式 |
| 5 | 4个位置开关方式的循环运行 |
| 6 | 通信 |

8、5 门宽自学习

1、输入信号的确认

条件：P08=1；P09=1

步骤：通过参数n16模拟监视以下输入状态

- 开/关指令信号

- 手动移动门使开（关）到位，确认开（关）到位信号

- 编码器A/B相输入信号的闪烁确认

通过参数n11监控编码器A/B相正确

a.门向开方向移动，确认是否显示“F**”

b.门向关方向移动，确认是否显示“r**”

2、电机的正、反转的确认

条件：设定频率（Fr模式下）为3Hz左右。P09=0

步骤：按+RUN键，确认开动作；

按+RUN键，确认关动作。

注：若电机不动作时，适当增大P05（力矩提升）值。

若电机运转方向不正确，改变输出相序。

3、自学习

条件：设定P09=3；P63=0；P67=0

步骤：1、确认编码器线数（P52）、电机极数（P51）

2、按+RUN键，自学习开始。

3、自学习结束时，显示“End”.(门宽脉冲数自动保存于d01中)

4、按“STOP”键， 执行复位操作。（“End”---“000”）

复位后，参数P09自动置1。

5、按+RUN键和 +RUN键观察是否正常开关门。

6、恢复P08、P63、P67的出厂值（P08=2，P63=0，P67=100）。

注：自学习过程中，门不动作或动作缓慢，可以调节自学习频率d52参数，复位后，若有开/关指令信号，马上自动执行。

4、开关门曲线调节

按基本调试1 进行开关门曲线调节。

9、功能参数表

| 序号 | 参数名称 | 出厂值 | 范围 | 倍数 | 单位 | 编辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P00 | 测试模式 | 0 | 0-3 | 1 | - | R |
| P01 | 主加速时间 | 0.5 | 0-999 | 10 | s | R/W |
| P02 | 主减速时间 | 0.5 | 0-999 | 10 | s | R/W |
| P03 | V/F特性 | 0 | 0-2 | 1 | s | R |
| P04 | V/F曲线 | 0 | 0-1 | 1 | Code | R |
| P05 | 力矩提升 | 20 | 0-40 | 1 | - | R/W |
| P06 | 选择电子热敏功能 | 2 | 0-3 | 1 | % | R |
| P07 | 设定热敏继电器 | 3.6 | 0.1-100 | 10 | - | R |
| P08 | 选择运行指令 | 2 | 0-3 | 1 | A | R |
| P09 | 频率设定信号 | 1 | 0-6 | 1 | - | R |
| P10 | 停止模式 | 0 | 0-1 | 1 | - | R |
| P11 | 停止频率 | 0.5 | 0.50-60 | 100 | - | R |
| P12 | DC制动时间 | 0.5 | 0-120 | 10 | Hz | R |
| P13 | DC制动电平 | 0.0 | 0-100 | 0.2 | s | R |
| P14 | 最大输出频率 | 50.00 | 50-250 | 100 | - | R |
| P15 | 基底频率 | 50.00 | 45-250 | 100 | Hz | R |
| P16 | 防止过电流失速功能 | 1 | 0-1 | 1 | Hz | R |
| P17 | 防止过电压失速功能 | 1 | 0-1 | 1 | Hz | R |
| P18 | 第1跳跃频率 | 0.00 | 0,0.5-250 | 100 | Hz | R |
| P19 | 第2跳跃频率 | 0.00 | 0,0.5-250 | 100 | s | R |
| P20 | 第3跳跃频率 | 0.00 | 0,0.5-250 | 100 | - | R |
| P21 | 跳跃频率宽度 | 0 | 0-10 | 1 | - | R |
| P22 | 电流限流功能 | 0.0 | 0-9.9 | 10 | s | R |
| P23 | 启动方式 | 0 | 0-3 | 1 | - | R |
| P24 | 选择瞬时停止再次启动 | 0 | 0-2 | 1 | - | R |
| P25 | 待机时间 | 0.1 | 0-0.1-1002 | 10 | s | R |
| P26 | 选择再试行 | 0 | 0-3 | 1 | - | R |
| P27 | 再试行次数 | 1 | 1-10 | 1 | Times | R |
| P28 | 下限频率 | 0.5 | 0.5-250 | 100 | Hz | R |
| P29 | 上限频率 | 250 | 0.5-250 | 100 | Hz | R |
| P30 | 选择监控 | 0 | 0-1 | 1 | - | R |
| P31 | 线速度倍率 | 3.0 | 0.1-100 | 10 | Multiple | R/W |
| P32 | 最大输出电压 | 0 | 0-500 | 1 | VAC | R |
| P33 | OCS电平 | 140 | 1-200 | 1 | % | R |
| P34 | 载波频率 | 5 | 0-8 | 1 | Code | R |
| P35 | 通讯站号 | 1 | 1-31 | 1 | - | R |
| P36 | 通讯速度 | 5 | 4-6 | 1 | Code | R |
| P37 | 停止位 | 1 | 1-2 | 1 | Bit | R |
| P38 | 校验位 | 0 | 0-2 | 1 | - | R |
| P39 | 通讯 | 0.0 | 0.0-60.0 | 10 | s | R |
| P40 | 通讯响应时间 | 1 | 1-999 | 1 | ms | R |

| P41 | 密码 | 0 | 0-999 | 1 | - | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P42 | 设定数据清除 | 0 | 0-1 | 1 | - | R |
| P43 | 输入信号逻辑设定 | 3 | 0-31 | 1 | - | R |
| P44 | 光幕/安全触板响应时间 | 10 | 0-999 | 1 | ms | R |
| P45 | 到达信号响应时间 | 10 | 1-999 | 1 | ms | R |
| P46 | 编码器异常检出时间 | 0.0 | 0-2.0 | 10 | s | R |
| P47 | 到达SW 异常检出时间 | 0.0 | 0-10.0 | 10 | s | R |
| P48 | 选择RY1输出功能 | 7 | 0-15 | 1 | - | R |
| P49 | 选择RY2输出功能 | 4 | 0-15 | 1 | - | R |
| P50 | 选择RY3输出功能 | 5 | 0-15 | 1 | - | R |
| P51 | 电机极数 | 4 | 2-6 | 0.5 | Pole | R |
| P52 | 编码器线数 | 512 | 100-999 | 1 | Pulse | R |
| P53 | 系统参数（不修改） | 0 | 0-1 | 1 | - | R |
| P54 | 系统参数（不修改） | 1.0 | 0.1-999 | 10 | Multiple | R/W |
| P55 | 系统参数（不修改） | 0.0 | 0-999 | 10 | s | R/W |
| P56 | 系统参数（不修改） | 0.1 | 0.1-999 | 10 | Multiple | R/W |
| P57 | 系统参数（不修改） | 0.0 | 0-999 | 10 | s | R/W |
| P58 | 系统参数（不修改） | 5.00 | 0.5-250 | 100 | Hz | R/W |
| P59 | 过载检出频率1 | 6.00 | 0.5-250 | 100 | Hz | R/W |
| P60 | 过载检出频率2 | 50.00 | 0.5-250 | 100 | Hz | R/W |
| P61 | 过载检出电流1 | 1.50 | 0.1-100 | 100 | A | R/W |
| P62 | 过载检出电流2 | 1.50 | 0.1-100 | 100 | A | R/W |
| P63 | 过载检出时间 | 0 | 0-999 | 1 | ms | R/W |
| P64 | 过载频率比率（低速） | 2.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| P65 | 过载频率比率（高速） | 30.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| P66 | 过载检出切换频率 | 8.00 | 0.5-250 | 100 | Hz | R/W |
| P67 | 过载检出时间 | 100 | 0-999 | 1 | ms | R/W |
| P68 | 始动确认时间 | 200 | 100-999 | 1 | ms | R/W |
| P69 | 强制开动作检出时间 | 0.0 | 0-500 | 10 | s | R/W |
| P70 | 异常检出开动作、强制动作时间 | 0.0 | 0-500 | 10 | s | R/W |
| P71 | 异常开时到达时等待时间 | 0.0 | 0-10.0 | 10 | s | R/W |
| P72 | 反复开到达时保持时间 | 3.0 | 0-10 | 10 | s | R/W |
| P73 | 反复关到达时保持时间 | 3.0 | 0-10 | 10 | s | R/W |
| P74 | 加减速曲线选择 | 1 | 0-2 | 1 | - | R/W |
| P75 | 开/闭动作中停止选择 | 0 | 0-1 | 1 | - | R/W |
| D00 | D参数区密码输入 | 0 | 0-999 | 1 | - | R/W |
| D01 | 门宽脉冲数 | DEP | 0-65535 | 1 | - | R/W |
| D02 | 闭到达位置 | 0.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D03 | 开变速位置1 | 1.50 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D04 | 开变速位置2 | 16.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D05 | 开变速位置3 | 50.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D06 | 开变速位置4 | 70.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D07 | 开变速位置5 | 80.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D08 | 开到达位置 | 100.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D09 | 闭变速位置1 | 95.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D10 | 闭变速位置2 | 75.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D11 | 闭变速位置3 | 55.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D12 | 闭变速位置4 | 15.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D13 | 闭变速位置5 | 13.00 | 0-100 | 100 | % | R/W |
| D14 | 闭到达保持频率 | 2.00 | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D15 | 开频率1 | 6.00 | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D16 | 开频率2 | 20.00 | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D17 | 开频率3 |  | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D18 | 开频率4 |  | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D19 | 开频率5 |  | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D20 | 开频率6 | 3.00 | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D21 | 开到达保持频率 | 2.00 | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D22 | 闭频率1 | 18.00 | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D23 | 闭频率2 |  | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D24 | 闭频率3 |  | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D25 | 闭频率4 |  | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D26 | 闭频率5 |  | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D27 | 闭频率6 | 2.00 | 0-250 | 100 | Hz | R/W |
| D28 | 开加减速时间1 | 0.5 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D29 | 开加减速时间2 | 1.0 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D30 | 开加减速时间3 | 0.5 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D31 | 开加减速时间4 | 0.5 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D32 | 开加减速时间5 | 0.5 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D33 | 开加减速时间6 | 0.9 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D34 | 闭加减速时间1 | 0.5 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D35 | 闭加减速时间2 | 1.0 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D36 | 闭加减速时间3 | 0.5 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D37 | 闭加减速时间4 | 0.5 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D38 | 闭加减速时间5 | 1.2 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D39 | 闭加减速时间6 | 0.8 | 0.0-999 | 10 | s | R/W |
| D40 | 开时保持电流 | 0.5 | 0-100 | 10 | A | R/W |
| D41 | 闭时保持电流 | 0.3 | 0-100 | 10 | A | R/W |
| D42 | 开/闭保持动作停止时间 | 0 | 0-999 | 10 | s | R/W |
| D43 | 开到达保持待机频率 | 0.50 | 0.5-250 | 100 | Hz | R/W |
| D44 | 闭到达保持待机频率 | 0.50 | 0.5-250 | 100 | Hz | R/W |
| D45 | 开到达保持待机时间 | 0 | 0-10 | 10 | s | R/W |
| D46 | 闭到达保持待机时间 | 0 | 0-10 | 10 | s | R/W |
| D47 | 开始动定时时间（SW方式） | 0.00 | 0-3 | 100 | s | R/W |
| D48 | 开始减定时时间（SW方式） | 0.00 | 0-3 | 100 | s | R/W |
| D49 | 闭始动定时时间（SW方式） | 0.00 | 0-3 | 100 | s | R/W |
| D50 | 闭减速定时时间（SW方式） | 0.00 | 0-3 | 100 | s | R/W |
| D51 | 电源ON时动作频率 | 3.00 | 0.5-250 | 100 | Hz | R/W |
| D52 | 门宽自学习频率 | 2.00 | 0.5-250 | 100 | Hz | R/W |
| D53 | D区密码设定 | 0 | 0-999 | 1 | - | R/W |

10、监控和故障显示附表

10、1  监控

| 序号 | 名称 | 精度 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n00 | 软件版本号 |  | CODE |  |
| n01 | 输出频率 | 0.001 | Hz |  |
| n02 | 输出电流 | 0.1 | A |  |
| n03 | 输出电压 | 0.1 | Vac |  |
| n04 | 输入DC电压 | 0.1 | Vdc |  |
| n05 | 设定频率 | 0.01 | Hz |  |
| n06 | 检出频率 | 0.01 | Hz | 设置电机极数、编码器的线数 |
| n07 | 门位置区域 | 1 |  | 0-7：开门区域；8-13：关门区域 |
| n08 | 门宽（脉冲数） | 0.01 |  | 0.01=1；100=10000 |
| n09 | 开到达位置（DATA） | 0.01 |  | 开到达信号由OFF-ON时的门位置 |
| n10 | 开关门次数 | 1 | 次 | 0.01=1次；100=10000次 |
| n11 | 编码器检出状态 | 0.1 | kHz | F：正转（开门）R：反转（关门） |
| n12 | 异常1 |  | CODE |  |
| n13 | 异常1 |  |  |  |
| n14 | 异常1 |  |  |  |
| n15 | 异常1 |  |  |  |
| n16 | 输入端子状态 |  |  |  |
| n17 | 输出端子状态 |  |  |  |

10、2  故障显示

| 面板显示 | 故障内容 | 原因 | 对策 | 相关参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 | 过电流/异常过热 | 输出短路.接地短路 环境温度过高 加速度时间短 | 确认接线 减低温度 加速度时间延时 | 加减速时间 |
| SC2 |  |  |  |  |
| SC3 |  |  |  |  |
| OC1 | 过电流 | 输出欠相 提升力矩过高 加速度时间短 | 输出欠相确认 提升力矩减低 加速度时间延长 | 加减速时间 P05 |
| OC2 |  |  |  |  |
| OC3 |  |  |  |  |
| OV1 | 过电压 | 减速时间短 | 减速时间延长 制动电阻是否接上 | 加减速时间 P17 |
| OV2 |  |  |  |  |
| OV3 |  |  |  |  |
| LV | 欠电压 | 电源电压低 瞬时停电 | 电源确认 启动再启动功能 | P23-25 |
| OL | 过负载 | 电子热敏继电器动作 负载过大 | 负载状态确认 电子热敏继电器的确认 | P05 P06,P07 |
| AU | 外部异常 | 异常停止的信息被送出 | 通讯确认 |  |
| OP | 操作异常 | 电源ON时,运行信号ON 设定时,运行信号ON 运行中,操作面板脱落 通讯超时 | 运行信号确认 操作面板接线确认 | P23 P39 |
| Er1 | 编码器 无脉冲输入 | 编码器输入脉冲无 | 编码器的电源确认 编码器的配线确认 | P51,P52 P46 |
| Er2 | 编码器输入相反 | 编码器脉冲方向与运行指令的方向相反 | 编码器的A/B相配线确认 | P51,P52 P46 |
| Er3 | 到达信号均ON | 开/关门到达信号同时ON | 开/关到达信号确认 | P43 P45 |
| Er4 | 开到达信号无 | 门位置数据为开到达状态时却无到达信号 | 开到达信号确认 | P43 P45 |
| Er5 | 关到达信号无 | 门位置数据为开到达状态时却无到达信号 | 关到达信号确认 | P43 P45 |

11、与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照附表

| NSFC01-01门机控制器（宁波申菱） |  |  | 控制系统（接线线号） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子名称 | 电缆线号 （颜色） | 端子功能说明 | MPK708 | MPK808 | 双速货梯 BLT V-N |
| L / N / 接地 | 褐色/兰色/黄绿 | 单相交流电源输入端子 | 114/115/PE | 114/115/PE | 114/115/PE |
| U / V / W | U/V/W | 电机接线端子 |  |  |  |
| 1 | 2# | 开门命令常开输入（NO） | 433 | 620 | Y10 |
| 2 | 3# | 关门命令常开输入（NO） | 434 | 621 | Y11 |
| 3 | --* | 开门限位常闭输入（NC） |  |  |  |
| 4 | --* | 关门限位常闭输入（NC） |  |  |  |
| 8 | 1# | 开关门输入公共端（COM） | 0V | 0V1/0V2 /IN-COM | 0V |
| 9 | 红色 | 电源 +12VDC |  |  |  |
| 10 | 兰色 | 编码器 A相 |  |  |  |
| 11 | 绿色 | 编码器 B相 |  |  |  |
| 12 | 黑色 | 电源 0VDC |  |  |  |
| C2-C3 | 4# | 到位输出公共端 | 0V | 24V1/24V2a | 0V |
| B2 | 5# | 开门到位常闭输出（NC） | 431 | 623 | X21 |
| B3 | 6# | 关门到位常闭输出（NC） | 432 | 624 | X22 |
| C1 | 备用 | 故障 输出公共端（COM） |  |  |  |
| B1 |  | 故障 常闭输出（NC） |  |  |  |
| A1 |  | 故障 常开输出（NO） |  |  |  |

注意：对于非标设计，需要参照非标图纸，对应相应功能接线。

密码改变：新式变频器，短接JP1，然后进入菜单U10，便可看到P41，将P41参数改为000，再把P42恢复出厂值即可。